# Guia de Descarga de Datos INEGI y Red geodesica

Proyectos: Tampico-San Luis Potosi y Veracruz-Tampico

Fecha: 23 de marzo de 2026

# 1. DATOS INEGI A DESCARGAR

Sitio web: https://www.inegi.org.mx/geo/

## Marco Geoestadistico Nacional (Shapefiles)

| Archivo | Descripcion | Para que sirve |
| --- | --- | --- |
| 00_ENT.shp | Estados de Mexico | Limites estatales |
| 00_MUN.shp | Municipios | Limites municipales |
| 00_LOC.shp | Localidades | Puntos de ciudades/pueblos |
| 00_AGEB_URB.shp | AGEB Urbanas | Poligonos de areas urbanas |
| 00_MANZ.shp | Manzanas | Poligonos de manzanas urbanas |

## Estados que cubren los proyectos:

- Tamaulipas (CVE 28): Ambos proyectos

- San Luis Potosi (CVE 24): Solo Tampico-San Luis

- Veracruz (CVE 30): Solo Veracruz-Tampico

# 2. RED GEODESICA NACIONAL

Proporciona puntos de control con coordenadas precisas para georreferenciacion.

## Estaciones Permanentes GNSS publicas cerca de los proyectos:

| Estacion | Ubicacion | Coords aproximadas |
| --- | --- | --- |
| TAMP | Tampico, Tamps | 22.20N, -97.85W |
| VERAC | Veracruz, Ver | 19.20N, -96.10W |
| SLPI | San Luis Potosi | 22.15N, -100.90W |

Servicio de posicionamiento: https://www.inegi.org.mx/geo/mexico_gps/

# 3. INSTRUCCIONES DE DESCARGA

## Marco Geoestadistico:

1. Ir a https://www.inegi.org.mx/geo/

2. Buscar menu Descargas o Productos

3. Seleccionar Marco Geoestadistico

4. Elegir version mas reciente (2024 o 2025)

5. Seleccionar nivel Estatal o Nacional

6. Filtrar por estados: Tamaulipas, San Luis Potosi, Veracruz

7. Descargar en formato ZIP (shapefile)

8. Extraer en carpeta datos_inegi/ del proyecto

# 4. ARCHIVOS A DESCARGAR

| # | Archivo | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estados (00_ENT.shp) | Alta |
| 2 | Municipios (00_MUN.shp) | Alta |
| 3 | Localidades (00_LOC.shp) | Alta |
| 4 | AGEB Urbanas (00_AGEB_URB.shp) | Media |
| 5 | Manzanas (00_MANZ.shp) | Baja |
| 6 | Estaciones GPS (EPGN) | Alta |
| 7 | Monumentos Red geodesica | Media |
| 8 | MDE 30m (DEM) | Alta |

# 5. COMO MONTAR EN ARCMAP

Capas a agregar (en orden):

1. Estados (datos_inegi/marco_geografico/00_ENT.shp) - Referencia

2. Municipios (datos_inegi/marco_geografico/00_MUN.shp) - Referencia

3. Corredor del proyecto (datos/proyecto_blocks.shp) - PRINCIPAL

4. Lineas de vuelo (datos/proyecto_flight_lines.shp)

5. Ejidos cercanos (analisis/ejidos_proyecto.geojson)

6. Localidades OSM (datos/localidades_osm.shp)

7. Localidades INEGI (datos_inegi/.../00_LOC.shp) - Despues de descargar

8. AGEB Urbanas (datos_inegi/.../00_AGEB_URB.shp) - Despues de descargar

Nota: Todos los archivos estan en WGS84 (EPSG:4326)

# 6. UBICACION DE ARCHIVOS

Workspace principal:

C:\Users\ed\.openclaw\workspace\Proyectos\

Archivos por proyecto:

- Tampico_SanLuis/ (corredor, flight lines, analisis)

- Veracruz_Tampico/ (corredor, flight lines, analisis)

- datos_inegi/ (carpeta para datos INEGI - vacia)

- PLAN_LEVANTAMIENTO_DRONE_LIDAR.docx

- ANALISIS_DEL_PROYECTO.docx (en cada proyecto)